ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Дисциплина:   Электротехника

Профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Курс:  второй.

Теоретическая часть билетов:

- Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения.

- Законы Ома: для полной цепи, для участка цепи, схемы, формулы расчёта.

- Работа и мощность электрического постоянного тока: обозначение, единицы измерения, формулы расчёта.

- Последовательное соединение резисторов: схема, формулы расчёта, применение.

- Параллельное соединение резисторов: схема, формулы расчёта, применение.

- Источники постоянного тока: типы, характеристики, способы соединения.

- Законы Кирхгофа: уравнение электрического состояния токов в узле; уравнение электрического состояния напряжений в электрическом контуре.

- Тепловое действие тока: закон Джоуля – Ленца.

- Нелинейные электрические цепи: определение, вольт – амперные характеристики, соединения нелинейных резисторов, расчёт.

- Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения, обозначения.

- Магнитные свойства вещества: диамагнитные, парамагнитные, ферромагнитные вещества,  петля Гистерезиса.

- Электромагнитная индукция: понятия самоиндукции, взаимоиндукции, индуктивности.

- Переменный ток: понятие, получение, характеристики.

- Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, графическое изображение.

- Резонанс в цепи переменного тока: резонансы тока и напряжения, условия возникновения,  использование.

- Мощность переменного тока: активная, реактивная и полная мощность, единицы измерения, коэффициент мощности.

- Трехфазная система переменного тока: получение, векторная диаграмма трехфазной ЭДС.

- Трёхфазный ток: соединение фаз генератора и потребителей звездой.

- Трёхфазный ток: соединение фаз генератора и потребителей треугольником.

- Мощность трехфазного тока: виды, формулы расчета, методы измерения.

- Электрические измерения: понятие, методы, погрешности.

- Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, условия эксплуатации.

- Электромагнитная система приборов: устройство, применение, достоинство, недостатки.

- Магнитоэлектрическая система приборов: устройство, применение, достоинство, недостатки.

- Электродинамическая система приборов: устройство, применение, достоинство, недостатки.

- Индукционная система приборов: устройство, применение.

- Расширение пределов измерений амперметра и вольтметра: шунты, добавочные сопротивления.

- Способы измерения сопротивлений: прямой и косвенный методы, приборы, схемы включения.

- Измерение напряжения, силы тока: приборы, схемы включения.

- Измерение активной мощности: прямой и косвенный методы, приборы, схемы включения.

- Измерение расхода активной электроэнергии: однофазные и трехфазные счетчики, схемы включения.

- Комбинированные электроизмерительные приборы: тестер, мультиметр. Назначение, характеристики, правила пользования.

- Трансформаторы: назначение, принцип действия, коэффициент трансформации, классификация.

- Режимы работы трансформатора: режим холостого хода, режим короткого замыкания, коэффициент полезного действия, потери.

- Трёхфазный трансформатор: устройство, соединение обмоток.

- Автотрансформаторы: электрическая схема обмоток, достоинства, недостатки, применение.

- Сварочный трансформатор: устройство, принцип действия.

- Измерительный трансформатор тока: назначение, устройство, схемы подключения.

- Измерительный трансформатор напряжения: назначение, устройство, схемы подключения.

- Электрические машины: назначение, классификация, обратимость, скольжение.

- Асинхронные трехфазные двигатели: назначение, устройство.

- Асинхронные трехфазные двигатели: принцип действия.

- Асинхронные однофазные двигатели: назначение, устройство, принцип действия.

- Синхронные электрические машины: назначение, устройство.

- Синхронные электрические машины: принцип действия двигателя и генератора.

- Электрические машины постоянного тока: назначение, устройство.

- Электрические машины постоянного тока: принцип действия двигателя и генератора.

- Пуск электрических двигателей: способы изменения величины и направления скорости вращения ротора.

- Способы возбуждения двигателя постоянного тока.

- Аппараты управления: классификация, устройство.

- Аппараты защиты: классификация, устройство.

- Электротехнические материалы: газообразные и жидкие диэлектрики, примеры, применение.

- Электротехнические материалы: твердые диэлектрики, примеры, применение.

- Электротехнические материалы: проводники с высокой проводимостью, высокого сопротивления, жаростойкие.

- Действие электрического тока на организм человека: местные и общие электротравмы,  факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током.

- Меры безопасности: основные и дополнительные средства защиты от электрического тока, защитное заземление, зануление.

Практическая часть билетов:

- Изображение и чтение электрических схем. Чтение электрической схемы подстанции.

- Расчёт магнитной цепи. Определить магнитный поток в сердечнике, площадь поперечного сечения которого 2×10-4  м², а магнитная индукция 0,8 Тл.

- Расчёт параметров трансформатора. Определить число витков первичной обмотки измерительного трансформатора с Uвх  = 8000В, Uвых= 100В, если число витков вторичной обмотки равно 150.

- Определение основных электрических величин. Какое максимальное напряжение можно приложить к резистору, сопротивлением 10кОм, если мощность на нём не должна превышать 1Вт? Определить силу тока, на которую рассчитан данный резистор.

- Определение погрешностей измерения. В резисторе, сопротивлением 8Ом, протекает ток 2,4А, при измерении напряжения на этом резисторе вольтметр показал 19,3В. Определить абсолютную и относительную погрешности измерения.

- Расчёт электромагнитной силы, действующей на проводник с током в магнитном поле. Проводник, длиной 10см, помещён в магнитное поле, магнитная индукция которого ровна 2,6Тл. Определить силу, действующую на проводник, если по нему течёт ток 12А.

- Расчёт цепей постоянного тока. Гальванический элемент с э.д.с. 1,5В и внутренним сопротивлением 0,5Ом замкнут накоротко. Какова сила тока короткого замыкания?

- Определение к.п.д. двигателя постоянного тока. Определить к.п.д. двигателя постоянного тока, если мощность двигателя на валу составляет 0,25кВт, потребляемый ток 1,8А при напряжении 220В.

- Расчёт параметров трансформатора. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 840 витков, повышает напряжение с 220В до 660В. Определить коэффициент трансформации и количество витков вторичной обмотки.

- Составить схему для измерения силы тока и напряжения в электрической цепи.

- Расчёт простых электрических цепей. Э.д.с. батарейки карманного фонарика 3,7В, внутреннее сопротивление 1,5Ом. Батарейка замкнута на резистор сопротивлением 11,7Ом. Каково напряжение на зажимах батарейки?

- Расчёт расхода электроэнергии. Сколько электроэнергии израсходовано на кипячение воды в электрическом чайнике, если вода вскипела через 15 минут? Напряжение в сети 220В, а потребляемый ток 3А.

- Расчёт параллельного соединения резисторов. Резисторы, сопротивлением 2  Ом, 4 Ом и 6 Ом, соединены параллельно. Определить силу тока, проходящего через каждый резистор и общий ток цепи, если напряжение на источнике 12В.

- Расчёт простой электрической цепи. Мощность лампочки 100Вт, напряжение 220В. Определить сопротивление лампочки.

- Расчёт последовательного соединения резисторов. Два потребителя, сопротивлением 50 Ом и 100 Ом, включены последовательно. Напряжение на втором потребителе 25В. Определить напряжение на первом потребителе и напряжение на источнике.

- Расчёт схемы освещения. Сколько лампочек напряжением 6,3В должно быть в ёлочной гирлянде, рассчитанной на 220В?

- Расчёт устройства нагрева. Две спирали сопротивлением по 80 Ом уложили в паз плитки и подключили к напряжению 220В параллельно. Чему равна мощность плитки?

- Составить схему измерения мощности ваттметром лампочки.

- Расчёт режима работы электрических машин. Скорость вращения магнитного поля статора 1000 об/мин. Рассчитать режимы работы электрической машины, если скольжение равно 1, 0, -1.

- Расчёт электрических параметров цепи. Резистор сопротивлением 90 Ом и конденсатор ёмкостью 5мкФ включены последовательно. Найти напряжение на резисторе и конденсаторе, если ток в цепи 0,5А, а частота 50Гц.

- Расчёт цепи переменного тока. В цепь последовательно включены резистор сопротивлением 40 Ом, конденсатор сопротивлением 50 Ом и катушка индуктивности сопротивлением 20 Ом. Определить полное сопротивление цепи.

- Расчёт мощности электрической цепи. Напряжение нагрузки меняется в диапазоне от 50В до 100В, а ток – в диапазоне от 10мА до 40мА. Определить диапазон изменения мощности нагрузки.

- Расчёт электрической цепи. Десять лампочек по 20 Ом включены параллельно. Определить общее сопротивление соединения. Как изменится общее сопротивление, если перегорят 5 лампочек?

- Расчёт простых электрических цепей. Какое максимальное напряжение можно приложить к проводнику, сопротивлением 1кОм, если ток не должен превышать 0,2А?

- Расчёт к.п.д. асинхронного двигателя. Суммарная мощность потерь двигателя 1кВт. Найти мощность на валу двигателя и его к.п.д., если мощность, подводимая к двигателю, составляет 10кВт.

- Расчет характеристик электрических машин. Рассчитать скорость вращения ротора четырехполюсного синхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц.

- Расчёт параметров трансформатора. Первичная обмотка однофазного автотрансформатора имеет 1800 витков и включена под напряжение 450В. В каком месте этой обмотки следует сделать вывод для вторичной обмотки, чтобы понизить напряжение до 300В?

- Расчет характеристик трансформатора. Рассчитать потери мощности трансформатора, если потребляемая мощность из сети составляет 3кВ*А, а коэффициент полезного действия 85%.